TcLCS-UDP 应用层通信协议规范

Version 1.1

适用平台：Beckhoff TwinCAT 3.1 Build 4024 XAE
协议层次：UDP 之上的应用层协议（Request / Response）
发布日期：2026-05-08    文档状态：已冻结（Frozen）

1. 协议概述

1.1 设计目标

TcLCS-UDP 是运行在 Beckhoff TwinCAT 3.1 Build 4024 PLC 主站与上位机（HMI/SCADA）之间的轻量级应用层协议，基于 UDP/IP 承载。该协议服务于偶发、非周期的参数读写场景：上位机主动发起请求，PLC 主站回复响应，典型业务包括读取/修改控制参数（ST_TcLCS_P 内各子块）、设备信息查询、参数持久化、在线心跳等。

1.2 角色与通信模型

| 角色 | 标识 | 网络位置 | 职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| Server（主站） | PLC | 192.168.118.118 : 5050 | 被动接收请求，解析执行后回复 |
| Client（上位机） | HMI/SCADA | 192.168.118.5 : 8080 | 主动发起请求，维护会话与超时重传 |

协议采用严格的一对一请求响应模型。一次通信由 Client 发起的 Request 帧与 Server 回复的对应 Response 帧配对构成，通过 SeqNo 字段进行匹配。每帧独立完整，UDP 本身无连接、无顺序保证，应用层通过 SeqNo、CRC、超时重传、HELLO 握手等机制保证可靠性。

1.3 设计准则

• 字节序：全协议统一使用小端（Little-Endian），与 TwinCAT x86/x64 原生存储一致。

• 单包约束：单帧总长度 ≤ 1400 Byte，避免任何中间网络设备触发 IP 分片。

• 帧边界：由固定同步字（SOF）与长度字段共同界定，配合 CRC-16/MODBUS 校验。

• 数据对齐：帧头与帧尾使用 pack_mode=1（紧凑对齐）；Payload 内业务结构体保留源结构体的 pack_mode=8 对齐，跨语言侧按字段偏移表严格对齐。

• 广播机制：DeviceID=0xFF 表示广播请求，主站强制响应并在回复中填回真实 DeviceID。

• 会话管理：通过 HELLO 命令显式标记会话起点，主站据此重置幂等缓存。

2. 帧结构（Frame Format）

每一帧由三部分构成：固定帧头（11 Byte）+ 变长 Payload（0..1386 Byte）+ 固定帧尾（3 Byte），总长度范围 14..1400 Byte。

2.1 帧头 Header（11 Byte, pack_mode = 1）

| Offset | 字段 | 类型 | 大小(B) | 取值 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | SOF[0] | BYTE | 1 | 固定 0xAA |
| 1 | SOF[1] | BYTE | 1 | 固定 0x55 |
| 2 | Version | BYTE | 1 | 协议版本号，当前 0x02 |
| 3 | DeviceID | BYTE | 1 | 目标设备 ID；0xFF = 广播 |
| 4 | CMD | BYTE | 1 | 命令码，详见 §3 |
| 5 | SubID | BYTE | 1 | 数据子块编号，详见 §4 |
| 6 | SeqNo | UINT LE | 2 | 序列号，1..0xFFFF；HELLO 帧推荐 0x0000 |
| 8 | PayloadLen | UINT LE | 2 | Payload 字节数，0..1386 |
| 10 | FragInfo | BYTE | 1 | 高 4 位 FragTotal；低 4 位 FragIndex；当前固定 0x00 |

2.2 Payload（0..1386 Byte）

Payload 内容由 CMD 与 SubID 共同决定。对于 READ_ACK / WRITE_REQ，Payload 为对应 SubID 的数据子块完整副本，长度必须与 §4 定义严格一致；对于 WRITE_ACK / HELLO_ACK / SAVE_ACK / ERR，Payload 为 1 Byte 状态码；对于 PING / HELLO / READ_REQ / SAVE_PERSIST，Payload 为空；对于 PONG，Payload 为 4 Byte UDINT （主站 F_GetSystemTime / 10000 返回值）。

2.3 帧尾 Trailer（3 Byte, pack_mode = 1）

| Offset | 字段 | 类型 | 大小(B) | 取值 / 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PayloadLen+11 | CRC16 | UINT LE | 2 | CRC-16/MODBUS，多项式 0xA001，初值 0xFFFF；覆盖 Offset 0 至 PayloadLen+10（Header+Payload） |
| PayloadLen+13 | EOF | BYTE | 1 | 固定 0x55 |

2.4 TwinCAT 类型定义示例

{attribute 'pack_mode' := '1'}
TYPE ST_FrameHeader :
STRUCT
    SOF0       : BYTE;
    SOF1       : BYTE;
    Version    : BYTE;
    DeviceID   : BYTE;
    CMD        : BYTE;
    SubID      : BYTE;
    SeqNo      : UINT;
    PayloadLen : UINT;
    FragInfo   : BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE   // SIZEOF = 11

{attribute 'pack_mode' := '1'}
TYPE ST_FrameTrailer :
STRUCT
    CRC16 : WORD;
    EOF   : BYTE;
END_STRUCT
END_TYPE   // SIZEOF = 3

3. 命令码（CMD）定义

约定：Response 的 CMD = Request 的 CMD | 0x80。主站在处理任何合法请求后必须回复对应 Response 或 ERR。

| CMD | 名称 | 方向 | Payload | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | READ_REQ | C → S | 0 B | 读取指定 SubID 的数据子块 |
| 0x81 | READ_ACK | S → C | 子块大小 | 返回子块完整内容 |
| 0x02 | WRITE_REQ | C → S | 子块大小 | 整子块替换写入（不支持部分写） |
| 0x82 | WRITE_ACK | S → C | 1 B | 写入结果状态码 |
| 0x03 | PING | C → S | 0 B | 在线检测 |
| 0x83 | PONG | S → C | 4 B | 返回主站 F_GetSystemTime 转换值 (UDINT 1ms) |
| 0x04 | SAVE_PERSIST | C → S | 0 B | 触发主站 PERSISTENT 落盘 |
| 0x84 | SAVE_ACK | S → C | 1 B | 落盘状态码 |
| 0x05 | HELLO | C → S | 0 B | 会话起点标记，清空主站幂等缓存 |
| 0x85 | HELLO_ACK | S → C | 1 B | 握手应答 |
| 0xEE | ERR | S → C | 1 B | 任一请求失败时返回错误码 |

4. 数据子块（SubID）定义

所有业务数据按子块（Sub-block）寻址，每个子块映射到主站 PLC 程序内的全局变量或结构体字段。子块大小以 TwinCAT 编译后的 SIZEOF 实测值为准；下表数值对应当前工程冻结版本。

| SubID | 名称 | 映射源（PLC 侧） | 大小(B) | 读写 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x00 | ALL | GVL.g_TcLCS_P 整体 | 992 | R only | 调试整包读取 |
| 0x01 | CLSModel | GVL.g_TcLCS_P.CLSModel | 176 | R/W |  |
| 0x02 | CLSParam | GVL.g_TcLCS_P.CLSParam | 144 | R/W |  |
| 0x03 | CLS5K | GVL.g_TcLCS_P.CLS5K | 112 | R/W |  |
| 0x04 | CLSConsts | GVL.g_TcLCS_P.CLSConsts | 104 | R/W |  |
| 0x05 | TestMDL | GVL.g_TcLCS_P.TestMDL | 88 | R/W |  |
| 0x06 | CLSEnum | GVL.g_TcLCS_P.CLSEnum | 28 | R/W |  |
| 0x07 | XT | GVL.g_TcLCS_P.XT | 168 | R/W |  |
| 0x08 | YT | GVL.g_TcLCS_P.YT | 168 | R/W |  |
| 0x10 | DeviceInfo | GVL.DeviceInfo (ST_DeviceInfo) | 16 | R/W |  |
| 0x11 | UdpDataCfg | GVL.DataUDP (ST_UDP_Parameter) | 48 | R/W |  |
| 0x12 | UdpParamCfg | GVL.ParamUDP (ST_UDP_Parameter) | 48 | R/W |  |
| 0x13 | TcLCS_CtrlIn | GVL.CLSCtrlIn(ST_TcLCS_U) | 68 | R/W |  |
| 0x14 | TcLCS_CtrlOut | GVL.CLSCtrlOut(ST_TcLCS_Y) | 52 | R only |  |
| 0xFF | Bulk | 预留 | ≤1386 | R/W | 未来分片扩展 |

5. 会话管理与幂等机制

5.1 SeqNo 规则

• SeqNo 取值范围 1..0xFFFF，0 保留用于 HELLO 或"空槽"标记。

• 同一个 Request 与其对应 Response 的 SeqNo 必须完全一致，主站原样回填。

• 上位机对 WRITE_REQ 的 SeqNo 建议严格递增（跳过 0），避免与幂等缓存撞号。

• 对 READ / PING / SAVE_PERSIST 等幂等请求，SeqNo 仅用于 Req/Resp 匹配，不受历史值限制。

• HELLO 帧的 SeqNo 任意值均合法，不参与幂等缓存比较，推荐使用 0x0000 作为"会话起点"的语义标记。

5.2 幂等缓存（Idempotency Cache）

主站维护一个容量为 8 的环形缓存，用于记录最近成功执行的 WRITE_REQ 的 SeqNo。当收到 WRITE_REQ 时，若 SeqNo 命中缓存（且非 0），视为重放：不再执行写入，仅重发上次的 WRITE_ACK，以保证幂等性。

缓存清空时机：

• 主站上电或 PLC 程序首次运行时（全槽置 0）。

• 主站收到任意合法 HELLO 帧时（全槽置 0）。

缓存写入时机：

• 且仅当 WRITE_REQ 成功执行后，将其 SeqNo 写入当前环形指针位置。

5.3 HELLO 握手

HELLO 命令是上位机宣告"会话起点"的显式信号。由于本协议未在帧头引入 SessionID 字段，HELLO 成为上位机重启、重连或异常恢复后重建会话一致性的唯一手段。

上位机强制要求：

• 每次程序启动后，在发送任何业务请求之前，必须先发送一次 HELLO 并收到 HELLO_ACK。

• 检测到连续 N 次业务请求超时（建议 N=3）时，应重发 HELLO 再恢复业务。

• 长时间空闲后恢复通信，建议重新发送 HELLO。

主站行为：

• 收到合法 HELLO 时，立即清空幂等缓存（全部 8 槽置 0）。

• 回复 HELLO_ACK，Payload 为 1 Byte 状态码；正常情况下为 0x00 OK。

• 广播 HELLO（DeviceID=0xFF）同样处理，且回复帧 DeviceID 字段填回主站真实 ID，可作为设备发现机制。

• HELLO 帧自身的 SeqNo 不写入幂等缓存。

5.4 DeviceID 过滤规则

| 收到帧的 DeviceID | 主站行为 | Response DeviceID 填充 |
| --- | --- | --- |
| 等于本机 ID | 正常处理并回复 | 本机真实 ID |
| 0xFF（广播） | 正常处理并回复 | 本机真实 ID（便于上位机识别具体设备） |
| 其它值 | 静默丢弃，无任何回复（含 ERR） | — |

6. 错误码与状态码

以下状态码作为 WRITE_ACK / HELLO_ACK / SAVE_ACK / ERR 等响应帧 Payload 的 1 Byte 值。

| Code | 名称 | 含义 / 典型触发场景 |
| --- | --- | --- |
| 0x00 | OK | 正常完成 |
| 0x01 | BAD_SOF | SOF 同步字不匹配 |
| 0x02 | BAD_VERSION | Version 字段与主站实现不符（当前期望 0x02） |
| 0x03 | BAD_CRC | CRC-16/MODBUS 校验失败 |
| 0x04 | BAD_LEN | PayloadLen 与实际到达字节数不符，或帧总长超限 |
| 0x05 | UNKNOWN_CMD | CMD 不在 §3 定义集合内 |
| 0x06 | UNKNOWN_SUBID | SubID 不在 §4 定义集合内 |
| 0x07 | READONLY | 对只读 SubID（如 ALL）执行 WRITE_REQ |
| 0x08 | SIZE_MISMATCH | WRITE_REQ 的 Payload 长度与 SubID 定义大小不一致 |
| 0x09 | BUSY | 主站正在处理上一请求（如 SAVE_PERSIST 进行中） |
| 0x0A | DEVICE_ID_MISMATCH | （保留，当前实现为静默丢弃而非回此码） |
| 0xFF | INTERNAL | 其它未分类内部异常 |

7. CRC-16/MODBUS 算法规范

本协议统一采用 CRC-16/MODBUS，参数如下表。校验范围为从 Offset 0 的 SOF[0] 起、至 Payload 最后一字节止，即 Header (11 B) + Payload (N B)，共 11+N 字节；不包含 CRC 自身与 EOF。

| 参数 | 值 |
| --- | --- |
| 多项式（反向） | 0xA001 |
| 初值 | 0xFFFF |
| 输入反转 | False |
| 输出反转 | False |
| XorOut | 0x0000 |
| 存储字节序 | Little-Endian（低字节在前） |
| 自检向量 | 输入 0x01 0x03 0x00 0x00 0x00 0x0A → 期望输出 0xCDC5（请以独立 CRC 计算器复核） |

7.1 TwinCAT ST 参考实现

FUNCTION F_CRC16_Modbus : WORD
VAR_INPUT
    pData : POINTER TO BYTE;
    nLen  : UDINT;
END_VAR
VAR
    i : UDINT; j : INT;
    wCrc : WORD := 16#FFFF;
    pB   : POINTER TO BYTE;
END_VAR

IF pData = 0 OR nLen = 0 THEN
    F_CRC16_Modbus := 16#FFFF; RETURN;
END_IF

pB := pData;
FOR i := 0 TO nLen - 1 DO
    wCrc := wCrc XOR TO_WORD(pB[i]);
    FOR j := 0 TO 7 DO
        IF (wCrc AND 16#0001) <> 0 THEN
            wCrc := SHR(wCrc, 1) XOR 16#A001;
        ELSE
            wCrc := SHR(wCrc, 1);
        END_IF
    END_FOR
END_FOR

F_CRC16_Modbus := wCrc;

8. 典型交互时序

8.1 上位机正常启动与读取

Client → Server :  HELLO         CMD=0x05 SubID=0x00 SeqNo=0x0000
Server → Client :  HELLO_ACK     CMD=0x85 Payload=0x00
Client → Server :  READ_REQ      CMD=0x01 SubID=0x03 SeqNo=0x0001 (读 CLS5K)
Server → Client :  READ_ACK      CMD=0x81 SubID=0x03 SeqNo=0x0001 Payload=<112 B>

8.2 上位机崩溃重启（HELLO 恢复会话）

# 第一轮
... 成功写入 SeqNo=0x0001 ~ 0x0003，主站缓存 {1,2,3}
# 上位机崩溃
# 第二轮：上位机重启
Client → Server :  HELLO         SeqNo=0x0000         → 主站清空缓存 {}
Server → Client :  HELLO_ACK     Payload=0x00
Client → Server :  WRITE_REQ     SeqNo=0x0001 (新内容) → 成功执行，不被误判为重放
Server → Client :  WRITE_ACK     SeqNo=0x0001 Payload=0x00

8.3 广播 PING（设备发现）

Client → Server :  PING          DeviceID=0xFF CMD=0x03 SeqNo=0x00AA
Server → Client :  PONG          DeviceID=0x01 CMD=0x83 SeqNo=0x00AA Payload=<4B UDINT>

8.4 写入并手动触发持久化

Client → Server :  WRITE_REQ     SubID=0x10 (DeviceInfo) Payload=<12B>
Server → Client :  WRITE_ACK     Payload=0x00
Client → Server :  SAVE_PERSIST  CMD=0x04 SubID=0x00
Server → Client :  SAVE_ACK      CMD=0x84 Payload=0x00

9. 可靠性机制（上位机侧要求）

• 超时重传：发出 Request 后启动 300 ms 定时器，未收到对应 SeqNo 的 Response 则重发，最多 3 次。

• SeqNo 匹配：使用 ConcurrentDictionary<ushort, TaskCompletionSource> 按 SeqNo 分发响应。

• 幂等性：WRITE_REQ 的 SeqNo 严格递增（跳过 0），避免短时间内撞号命中主站缓存。

• 会话恢复：连续 3 次超时后，主动重发 HELLO，再恢复业务队列。

• 字节序：所有多字节字段按 Little-Endian 编解码（BinaryPrimitives.ReadUInt16LittleEndian 等）。

• 字段解析：不使用 Marshal.PtrToStructure 的结构体整体映射，按偏移表逐字段手动解析，规避跨语言对齐风险。

10. 网络与部署约束

| 项 | 值 / 说明 |
| --- | --- |
| 传输层 | UDP / IPv4 |
| 主站监听端口 | 5050 (本协议专用，不与周期数据 15000 混用) |
| 上位机端口 | 8080 |
| 单帧上限 | 1400 Byte（留 72 B 安全余量避免 MTU 分片） |
| 单帧下限 | 14 Byte（Header 11 + Trailer 3，Payload 为 0） |
| 字节序 | Little-Endian |
| TwinCAT 运行端口 | 默认 851（SAVE_PERSIST 内部使用） |

11. 版本与变更历史

| 版本 | 日期 | 主要变更 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-05-07 | 协议初版冻结：11 B 帧头 + 可变 Payload + 3 B 帧尾；10 条 CMD；13 个 SubID；CRC-16/MODBUS；8 槽幂等缓存 |
| 1.1 | 2026-05-08 | 新增 CMD 0x05 HELLO / 0x85 HELLO_ACK，用于上位机重启后显式清空幂等缓存；Version 字段升级至 0x02；帧结构不变 |

12. 附录 A：Version 升级兼容性说明

本协议在 v1.1 将 Version 字段从 0x01 升级为 0x02，属于不兼容升级。任何携带 Version ≠ 0x02 的帧，主站将返回 ERR(0x02 BAD_VERSION)（若 DeviceID 合法）或静默丢弃。上位机实现者在升级客户端代码时必须同步更新 Version 常量，并确保首次业务请求前发送 HELLO。

13. 附录 B：已知实现注意点

• TwinCAT 的 BYTE → 底层为 BYTE 的 ENUM 之间不允许隐式赋值，必须使用 MEMCPY(ADR(eOut), ADR(b), 1) 实现类型转换。

• F_GetSystemTime() 返回 ULINT (8 Byte, FILETIME 100ns 单位)，对应 PONG 帧 Payload为UDINT (4 Byte, 1ms 单位)。

• SAVE_PERSIST 使用 Tc2_Utilities 库的 FB_WritePersistentData，默认 Runtime PORT=851，需与工程实际端口一致。

• 幂等缓存仅覆盖 WRITE_REQ；READ_REQ 的重发天然幂等，不消耗缓存槽。

• ALL (SubID=0x00) 为只读调试通道；对其 WRITE 返回 ERR(0x07 READONLY)。

• Payload 内业务结构体（如 ST_TcLCS_P.*）使用 pack_mode=8，上位机侧需依据每个字段的偏移量精确解析。