附录 C：TcLCS-UDP v1.1 性能基线与主站周期决策

实测日期：2026-05-09 · 测试平台：Beckhoff TwinCAT 3.1 / Windows 主机 / 千兆以太网

## C.1 测试目的

验证 TcLCS-UDP v1.1 在典型工业控制场景下的端到端往返延迟（RTT）与丢包率，为主站任务周期（TwinCAT Task CycleTime）与上位机轮询周期的联合决策提供实测依据。

## C.2 测试配置

| 项 | 值 / 说明 |
| --- | --- |
| 主站平台 | Beckhoff TwinCAT 3.1 / Intel x64 工控机 |
| 主站 IP : 端口 | 192.168.118.118 : 5050 |
| 上位机平台 | Windows + .NET 9 控制台应用 |
| 上位机 IP : 端口 | 192.168.118.5 : 8080 |
| 上位机定时器 | Win32 多媒体定时器（HPTimer，winmm.dll timeSetEvent） |
| 网络 | 千兆以太网直连，无路由/VLAN |
| 被测命令 | READ_REQ / READ_ACK, SubID=0x14 (SUB_TcLCS_CtrlOut) |
| Payload 大小 | 52 Byte (ST_TcLCS_Y, pack_mode=4) |
| 单次帧总长 | 66 Byte (Header 11 + Payload 52 + Trailer 3) |
| 样本数 | 10000 次/组 |
| 上位机轮询周期 T | 5 ms |
| RTT 统计单位 | 微秒 (μs)，由 Stopwatch 高精度计时获取 |

## C.3 测试方法

• 上位机以固定周期 T=5 ms 发送 READ_REQ，SubID=0x14，SeqNo 严格递增（跳过 0 并避免未完成 SeqNo 撞号）。

• 响应到达时通过 SeqNo 匹配原请求，计算单次 RTT；只有 SOF/Version/DeviceID/CMD/SubID/PayloadLen/CRC/EOF 全部校验通过的帧才计入 Valid。

• 主站 UDP_Param Task 分别配置为 250 μs / 500 μs / 1 ms 三档，其余代码与配置完全一致。

• 每组 10000 个样本，历时约 50 s，bench 过程中上位机除发送与接收外无其它输出，避免 Console.WriteLine 干扰时延。

• Bench 结束后统计发送计数、接收计数、有效计数、丢包数、SeqNo 错配数，并输出 RTT 的 min / max / avg / p50 / p95 / p99。

## C.4 实测结果（10000 样本 / 组）

| 主站周期 | Valid / Sent | Lost | min (μs) | p50 (μs) | p95 (μs) | p99 (μs) | max (μs) | p99/p50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 μs | 9999 / 10000 | 1 | 295 | 1769 | 2213 | 3076 | 16723 | 1.74 |
| 500 μs | 10000 / 10000 | 0 | 376 | 1779 | 2213 | 3652 | 12150 | 2.05 |
| 1 ms | 10000 / 10000 | 0 | 1079 | 2265 | 3198 | 4774 | 16225 | 2.11 |

说明：

• p50 / p95 / p99 表示 RTT 样本按升序排序后第 50 / 95 / 99 百分位的取值。

• max 主要由 Windows 非实时内核的偶发调度抖动（GC、DPC、中断处理）导致，与 TwinCAT 主站无关。

• 250 μs 周期下出现 1/10000 丢包，疑为主站 CPU 余量被压缩所致，属于早期预警信号。

## C.5 关键洞察

### C.5.1 主站周期不是主瓶颈

主站周期从 500 μs 降到 250 μs，p50 仅下降约 10 μs；p95 完全不变。理论上应下降约 250 μs，实测未出现，说明主站任务调度仅贡献 RTT 的 15–30%。

RTT 经验分解（p50 ≈ 1.77 ms）：

C# 发送调度          ~100 μs
  Windows UDP 出栈      ~200 μs
  网络双向              ~200 μs
  TwinCAT 接收调度      ~500 μs   ← 轮询式 RecvData，平均半周期
  业务处理              ~100 μs
  TwinCAT 发送          ~200 μs
  Windows 接收栈        ~300 μs
  C# 回调               ~100 μs
  ─────────────────────────────
  合计                 ~1700 μs  ≈ 实测 p50

### C.5.2 max 值长尾来自 Windows 端

三组 max 值在 12–17 ms 之间波动，且与主站周期无明显相关性（500 μs 组 max 反而更低）。这与 Windows 非实时内核的典型抖动特征一致，不可由 TwinCAT 侧优化消除。若未来需要压低 max，应考虑实时 Windows 扩展（如 IntervalZero RTX）或实时 Linux。

### C.5.3 p99/p50 比值揭示稳定性瓶颈

三组比值分别为 1.74 / 2.05 / 2.11，高度接近，证明抖动特征由上位机侧主导。这意味着继续降低主站周期不会改善延迟长尾，反而增加 CPU 负担并引入丢包风险。

## C.6 主站周期决策

| 主站周期 | 丢包 | 性能 | CPU 负担 | 扩展空间 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250 μs | ⚠️ 1/10000 | 无可测量改善 | 翻倍 | 被挤压 | 不推荐 |
| 500 μs | ✅ 0 | 与 1 ms 几乎无差 | 中等 | 尚可 | 备选 |
| 1 ms | ✅ 0 | 满足全部需求 | 轻 | 大 | ⭐ 推荐生产配置 |

决策依据：

• 零丢包：1 ms 配置下 10000 样本 0 丢包，满足最硬的可靠性指标。

• RTT 满足应用：p99 = 4.77 ms < 上位机轮询周期 T = 5 ms，不会出现请求排队。

• 数据年龄满足采样：最坏情况下上位机拿到的数据年龄 < 10 ms，满足示波器 10 ms 采样不出现重复值的核心设计目标。

• CPU 余量最大：相比 500 μs 节省约 50% UDP_Param 任务 CPU 占用，为后续 DIAG 命令、周期推送等扩展预留空间。

• 业内惯例：工业控制网络协议任务周期 1 ms 是经过充分验证的稳定工作点，超过此频率需要实时操作系统支撑。

## C.7 生产配置（验收）

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 主站 UDP_Param Task CycleTime | 1 ms |
| 上位机轮询周期 T | 5 ms |
| 上位机示波器采样周期 | 10 ms（外部约束） |
| 预期 RTT p50 | ≈ 2.27 ms |
| 预期 RTT p99 | ≈ 4.77 ms |
| 预期 RTT max | < 20 ms（Windows 侧偶发） |
| 预期丢包率（稳态） | 0（10000 样本实测） |
| 数据最大年龄 | < 10 ms ✅ |

## C.8 已知限制与未来扩展

• 当前 RTT max 存在 12–17 ms 的 Windows 抖动尾巴，万分之一概率超过一个上位机轮询周期；对本场景（示波器可视化）无感知，对未来严格闭环控制需要评估。

• 当前 CLSCtrlOut 响应 Payload 不包含硬件快照时间戳，上位机无法精确对齐外部触发事件；建议在 v1.2 中引入 8 B ULINT 时间戳字段。

• 当前主站接收采用轮询式 FB_SocketUdpReceiveFrom，平均等待半个 Task 周期；如需进一步压低 p50，可考虑事件驱动模式，但受限于 TwinCAT UDP 库当前能力。

• 如对 max 值有硬指标需求（如 < 5 ms），建议切换为"主站周期推送 + 上位机被动接收"模式，彻底消除 RTT。

## C.9 测试工具信息

| 工具 | 版本 / 配置 |
| --- | --- |
| 上位机 bench | C# .NET 9 / 顶层语句控制台应用，自研 TcLCS_BenchCtrlOut |
| 高精度定时器 | Win32 winmm.dll timeSetEvent（HPTimer 封装） |
| UDP 客户端 | System.Net.Sockets.Socket + BeginSendTo/BeginReceiveFrom |
| RTT 计时 | System.Diagnostics.Stopwatch (Stopwatch.Frequency 基准) |
| 主站 | Beckhoff TwinCAT 3.1 Build 4024 XAE |
| 抓包辅助 | Wireshark (udp.port == 5050) 用于异常排查，未在统计循环内启用 |

本附录由 bench 实测数据直接生成，作为 TcLCS-UDP v1.1 性能验收凭证。