TcLCS-UDP 协议回环测试卡

配套协议 v1.1 · 无需上位机 · 仅需 UDP 调试工具

适用平台：Beckhoff TwinCAT 3.1 Build 4024 XAE
验证方式：Part A 纯 PLC 内部回环 + Part B 借助 UDP 调试器 + Part C 异常与边界
发布日期：2026-05-08

1. 测试目标与前提

1.1 测试目标

• 验证 TcLCS-UDP v1.1 协议在 PLC 主站侧的实现功能正确性（帧解析、CRC、CMD 分派、SubID 路由）。

• 验证幂等缓存在 HELLO 触发下可正确清空，解决上位机重启后 WRITE 被吞的场景。

• 验证广播识别、错误码路径、SAVE_PERSIST 落盘等边界行为。

• 在尚无适配该协议的 Winform 上位机的前提下，仅用通用 UDP 调试工具完成全部验证。

1.2 测试前提

| 项 | 值 / 要求 |
| --- | --- |
| PLC 主站 IP:端口 | 192.168.118.118 : 5050 |
| 测试机（模拟上位机）IP:端口 | 192.168.118.5 : 8080 |
| DeviceID | 0x01（与 GVL.DeviceInfo.ID 一致） |
| 协议版本 | 0x02 |
| UDP 调试工具 | 任一：Packet Sender / YAT / SocketTool / Hercules / sscom 的 UDP 模式（支持 Hex 收发） |
| 抓包工具（可选） | Wireshark（过滤器 udp.port == 5050 or udp.port == 8080） |
| 在线 CRC 计算器 | crccalc.com 选择 CRC-16/MODBUS 用于 Hex 构造前的 CRC 计算 |

1.3 测试路径划分

| 路径 | 工具依赖 | 覆盖内容 | 建议执行顺序 |
| --- | --- | --- | --- |
| Part A 纯 PLC 回环 | 仅 TwinCAT 在线视图 | CRC / Builder / Parser 内部正确性 | 第 1 步 |
| Part B 真实 UDP 收发 | UDP 调试器（Hex 模式） | 各 CMD 分支、广播、幂等、错误码、大包 | 第 2 步 |
| Part C 异常与边界 | UDP 调试器 + Wireshark | MTU 分片、长时间空跑、高频轰炸、缓存溢出 | 第 3 步 |

2. Part A 纯 PLC 内部回环测试

目的：在不开启 UDP 网络的情况下，验证 F_CRC16_Modbus、FB_FrameBuilder、FB_FrameParser 的内部逻辑正确。做法：新建一个临时 PRG（不加入任务调度），通过在线勾选 bRun 手动触发一次，观察 5 个测试用例的 Pass 标志。

2.1 测试 PRG 骨架（PRG_SelfTest）

PROGRAM PRG_SelfTest
VAR
    bRun       : BOOL;
    bRun_last  : BOOL;

    aTxBuf     : ARRAY[0..1399] OF BYTE;
    aRxBuf     : ARRAY[0..1399] OF BYTE;
    fbBuilder  : FB_FrameBuilder;
    fbParser   : FB_FrameParser;

    nBuiltLen  : UDINT;
    aCrcTest   : ARRAY[0..5] OF BYTE := [16#01,16#03,16#00,16#00,16#00,16#0A];
    wCrcResult : WORD;

    tc1_Pass   : BOOL;   // CRC 已知向量
    tc2_Pass   : BOOL;   // Builder→Parser Round-trip
    tc3_Pass   : BOOL;   // 广播 0xFF 识别
    tc4_Pass   : BOOL;   // 错误 SOF 拒绝
    tc5_Pass   : BOOL;   // 错误 CRC 拒绝
END_VAR

IF bRun AND NOT bRun_last THEN
    wCrcResult := F_CRC16_Modbus(ADR(aCrcTest), SIZEOF(aCrcTest));
    tc1_Pass := (wCrcResult = 16#0CD5);   // 请以 crccalc.com 复核后的实际值为准

    fbBuilder(eCmd := E_Cmd.CMD_READ_REQ, eSub := E_SubID.SUB_CLS5K,
              nSeqNo := 16#1234, nDeviceID := GVL.DeviceInfo.ID,
              pPayload := 0, nPayloadLen := 0,
              pOutBuf := ADR(aTxBuf), nOutBufCap := SIZEOF(aTxBuf));
    nBuiltLen := fbBuilder.nFrameLen;
    MEMCPY(ADR(aRxBuf), ADR(aTxBuf), nBuiltLen);
    fbParser(pInBuf := ADR(aRxBuf), nInLen := nBuiltLen, nSelfID := GVL.DeviceInfo.ID);
    tc2_Pass := (fbParser.eErr = E_ErrCode.ERR_OK) AND fbParser.bMine
             AND NOT fbParser.bBroadcast AND (fbParser.hdr.SeqNo = 16#1234);

    fbBuilder(eCmd := E_Cmd.CMD_PING, eSub := E_SubID.SUB_ALL,
              nSeqNo := 16#0002, nDeviceID := 16#FF,
              pPayload := 0, nPayloadLen := 0,
              pOutBuf := ADR(aTxBuf), nOutBufCap := SIZEOF(aTxBuf));
    fbParser(pInBuf := ADR(aTxBuf), nInLen := fbBuilder.nFrameLen,
             nSelfID := GVL.DeviceInfo.ID);
    tc3_Pass := fbParser.bMine AND fbParser.bBroadcast;

    aTxBuf[0] := 16#BB;
    fbParser(pInBuf := ADR(aTxBuf), nInLen := fbBuilder.nFrameLen,
             nSelfID := GVL.DeviceInfo.ID);
    tc4_Pass := (fbParser.eErr = E_ErrCode.ERR_BAD_SOF);

    fbBuilder(eCmd := E_Cmd.CMD_READ_REQ, eSub := E_SubID.SUB_CLS5K,
              nSeqNo := 16#0003, nDeviceID := GVL.DeviceInfo.ID,
              pPayload := 0, nPayloadLen := 0,
              pOutBuf := ADR(aTxBuf), nOutBufCap := SIZEOF(aTxBuf));
    aTxBuf[fbBuilder.nFrameLen - 3] := aTxBuf[fbBuilder.nFrameLen - 3] XOR 16#FF;
    fbParser(pInBuf := ADR(aTxBuf), nInLen := fbBuilder.nFrameLen,
             nSelfID := GVL.DeviceInfo.ID);
    tc5_Pass := (fbParser.eErr = E_ErrCode.ERR_BAD_CRC);
END_IF
bRun_last := bRun;

2.2 Part A 用例与期望

| 编号 | 用例 | 触发方式 | 期望结果 | 通过标志 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | CRC 已知向量 | 自动 | 输入 0x01 0x03 0x00 0x00 0x00 0x0A → 0x0CD5（请外部复核） | tc1_Pass=TRUE |
| A-2 | Builder→Parser 回环 | 自动 | eErr=OK, SeqNo=0x1234, CMD=READ_REQ 原样往返 | tc2_Pass=TRUE |
| A-3 | 广播识别 | 自动 | bMine=TRUE 且 bBroadcast=TRUE | tc3_Pass=TRUE |
| A-4 | 坏 SOF 被拒 | 自动 | eErr=ERR_BAD_SOF | tc4_Pass=TRUE |
| A-5 | 坏 CRC 被拒 | 自动 | eErr=ERR_BAD_CRC | tc5_Pass=TRUE |

3. Part B UDP 调试器真实报文测试

3.1 通用操作流程

• 确认 PC 网卡 IPv4 设为 192.168.118.5，掩码 255.255.255.0，与 PLC 同网段。

• 在 UDP 调试器中绑定本地端口 8080；发送目标设置为 192.168.118.118:5050。

• 务必切换为 Hex（十六进制）收发模式，避免将 0xAA 按 ASCII 发送。

• 构造 Header (11 B) + Payload (N B) 后，用 CRC-16/MODBUS 计算器对前 11+N 字节求 CRC，按小端写入。

• 末尾补 EOF 0x55，总长度 = 11 + N + 3。

• 发送后观察 PLC 在线视图 fbReqHandler.bTxReady 与 nTxLen，同时观察调试器接收窗口的返回帧。

3.2 Part B 用例矩阵

| 编号 | 名称 | 请求 Hex（CRC/EOF 省略为 ..） | 期望响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| B-1 | HELLO 握手 | AA 55 02 01 05 00 00 00 00 00 00 .. .. | CMD=0x85, Payload=0x00 |
| B-2 | 广播 HELLO | AA 55 02 FF 05 00 00 00 00 00 00 .. .. | CMD=0x85, DeviceID=0x01（真实 ID） |
| B-3 | READ CLS5K | AA 55 02 01 01 03 01 00 00 00 00 .. .. | CMD=0x81, SubID=0x03, Payload=112 B |
| B-4 | READ ALL (992 B) | AA 55 02 01 01 00 02 00 00 00 00 .. .. | CMD=0x81, Payload=992 B, 单包未分片 |
| B-5 | PING | AA 55 02 01 03 00 03 00 00 00 00 .. .. | CMD=0x83, Payload=8 B ULINT |
| B-6 | 广播 PING | AA 55 02 FF 03 00 04 00 00 00 00 .. .. | CMD=0x83, DeviceID=0x01 |
| B-7 | WRITE DeviceInfo | AA 55 02 01 02 10 05 00 0C 00 00 ¦ 12B Payload ¦ .. .. | CMD=0x82, Payload=0x00; 在线视图中 DeviceInfo.PosN/PosP 已更新 |
| B-8 | SAVE_PERSIST | AA 55 02 01 04 00 06 00 00 00 00 .. .. | CMD=0x84, Payload=0x00; PLC Boot 目录 .bootdata 时间戳更新 |
| B-9 | 未知 CMD | AA 55 02 01 77 00 07 00 00 00 00 .. .. | CMD=0xEE, Payload=0x05 UNKNOWN_CMD |
| B-10 | 未知 SubID | AA 55 02 01 01 99 08 00 00 00 00 .. .. | CMD=0xEE, Payload=0x06 UNKNOWN_SUBID |
| B-11 | SIZE_MISMATCH | AA 55 02 01 02 03 09 00 10 00 00 ¦ 16B 乱 ¦ .. .. | CMD=0xEE, Payload=0x08 SIZE_MISMATCH |
| B-12 | READONLY | AA 55 02 01 02 00 0A 00 00 00 00 .. .. | CMD=0xEE, Payload=0x07 READONLY |
| B-13 | DeviceID 不匹配 | AA 55 02 02 01 03 0B 00 00 00 00 .. .. | 无任何响应（静默丢弃） |
| B-14 | BAD_VERSION | AA 55 01 01 01 03 0C 00 00 00 00 .. .. | CMD=0xEE, Payload=0x02 BAD_VERSION |
| B-15 | 幂等重放测试 | 发 B-7 两次，SeqNo 均为 0x0005 | 第 2 次主站不执行写入，只重发相同 WRITE_ACK（可在 PLC 侧改 PosN 后观察是否被覆盖） |
| B-16 | HELLO 清缓存 | 先 B-15 命中幂等，再发 HELLO，再发同 SeqNo 的 WRITE | HELLO 后第 2 次 WRITE 不再被吞，主站真正执行写入 |

3.3 B-7 WRITE DeviceInfo Payload 逐字节拆解

ST_DeviceInfo 在 pack_mode=8 下共 16 Byte：ID(1) + pad(3) + PosN(REAL 4) + PosP(REAL 4) + TestMode(BOOL 1) + pad(3)。示例：ID=0x01, PosN=-40.0, PosP=40.0, TestMode=FALSE。

偏移 0  : 01             		ID = 0x01
偏移 1  : 00 00 00    		pad (必须写入，不得省略)
偏移 4  : 00 00 20 C2     		PosN = -40.0 (REAL, LE, IEEE 754)
偏移 8  : 00 00 20 42    		PosP = +40.0 (REAL, LE, IEEE 754)
偏移 12 : 01         		TestMode = TRUE  (0x00=FALSE, 0x01=TRUE)
偏移 13 : 00 00 00         	pad (必须写入，不得省略)

4. Part C 异常与边界测试

| 编号 | 用例 | 方法 | 期望 / 观测点 |
| --- | --- | --- | --- |
| C-1 | ALL 单包未分片 | Wireshark 抓 B-4 的响应 | IP 头 "More Fragments" 位 = 0；包长 1006 Byte |
| C-2 | 30 分钟空跑 | 不发任何请求 30 分钟 | fbUDPClient.bError=FALSE, nErrId=0 |
| C-3 | 10 ms 高频轰炸 | 调试器 10 ms 周期发 B-3 | PLC 循环稳定应答；Task Jitter 无异常累积 |
| C-4 | 幂等缓存溢出 | 连发 10 个不同 SeqNo WRITE（超过 8 槽） | 最早 SeqNo 被挤出；若再次重放会被再次执行（符合设计） |
| C-5 | CRC 破坏 | 手工翻转 CRC 某一 Byte | 主站无回复（PLC 侧 fbParser.eErr=ERR_BAD_CRC） |
| C-6 | PayloadLen 错位 | 人为将 PayloadLen 设错 | 主站无回复或回 ERR_BAD_LEN |
| C-7 | HELLO 高频 | 1 秒连发 5 次 HELLO | 每次正确回 HELLO_ACK；幂等缓存被反复清空不出错 |

5. 测试执行记录表

建议打印或复制到实验记录本；每执行一项填写实际结果与日期，任何"不通过"请保留 Wireshark pcap 与在线视图截图。

| 编号 | 用例名称 | 实际结果摘要 | 判定 | 执行人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | CRC 已知向量 |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| A-2 | Builder→Parser 回环 |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| A-3 | 广播识别 |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| A-4 | 坏 SOF 被拒 |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| A-5 | 坏 CRC 被拒 |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| B-1 | HELLO 握手 |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| B-2 | 广播 HELLO |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| B-3 | READ CLS5K |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| B-4 | READ ALL (992 B) |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| B-5 | PING |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| B-6 | 广播 PING |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| B-7 | WRITE DeviceInfo |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| B-8 | SAVE_PERSIST |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| B-9 | 未知 CMD |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| B-10 | 未知 SubID |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| B-11 | SIZE_MISMATCH |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| B-12 | READONLY |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| B-13 | DeviceID 不匹配 |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| B-14 | BAD_VERSION |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| B-15 | 幂等重放 |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| B-16 | HELLO 清缓存 |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| C-1 | ALL 单包未分片 |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| C-2 | 30 分钟空跑 |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| C-3 | 10 ms 高频轰炸 |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| C-4 | 幂等缓存溢出 |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| C-5 | CRC 破坏 |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| C-6 | PayloadLen 错位 |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |
| C-7 | HELLO 高频 |  | ☐ Pass ☐ Fail |  |  |

6. 常见坑与排查建议

• UDP 调试器未切 Hex 模式：0xAA 被当作字符发送，PLC 侧看到 SOF 字段为 0x41 0x41 之类，表现为 BAD_SOF。

• CRC 计算范围错误：最常见是把 CRC 自身也算进去了，或者忘记覆盖 Header。正确范围是 Header(11) + Payload(N)。

• PayloadLen 与实际 Hex 长度不一致：上位机构造时要保证声明长度 = 真实字节数，否则 Parser 返回 BAD_LEN。

• 忘记写 pack_mode=8 的 pad：如 ST_DeviceInfo 第 2~4 字节的 00 00 00 不能省略，否则 PosN/PosP 错位。

• SeqNo=0 被用于 WRITE：SeqNo=0 永不命中幂等缓存，但建议保留 0 仅用于 HELLO，避免语义混淆。

• 上位机不发 HELLO 直接发业务：v1.1 主站仍会响应，但幂等缓存未清空，重启后可能遇到 WRITE 被吞的旧 Bug。务必首先发 HELLO。

• TwinCAT Runtime Port 默认 851，若工程修改过需同步到 FB_RequestHandler 中 SAVE_PERSIST 的调用参数。

• F_GetSystemTime 返回 ULINT (8 B)，PONG Payload 应为 8 B 而非 4 B，否则上位机按 4 B 解析会截断时间戳。

7. 附录：推荐 UDP 调试工具

| 工具 | 平台 | 特点 |
| --- | --- | --- |
| Packet Sender | Win/Mac/Linux | 开源、GUI 现代、原生 Hex 支持，可保存测试集合 |
| YAT (Yet Another Terminal) | Windows | TCP/UDP 通用终端，Hex 编辑强大 |
| SocketTool V4 | Windows | 国内常用，界面直观，适合快速验证 |
| sscom5.13.1 UDP 模式 | Windows | 老牌但仍维护，Hex 定时发送支持 |
| Hercules SETUP | Windows | 经典工具，功能完备但 UI 较旧 |
| Wireshark | Win/Mac/Linux | 抓包与分片检测必备（非发送工具） |