软件接口

控制软件采用UDP通讯协议，详见下表。

表2数据通讯网口

| 出厂网络参数（数据通讯网口） 本地地址：192.168.118.118 本地端口：15000 网关：192.168.118.1 子网掩码：255.255.255.0 远端地址：192.168.118.5 本地端口：16000 系统上电完成初始后默认切换到力模式状态 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 脚蹬操纵负荷系统发送数据格式 |  |  |  |  |
| 数据位 |  | 变化值 | 注释 |  |
| DATA0 |  | 0xA5 | 帧头，固定内容 |  |
| DATA1 |  | 0xA5 | 帧头，固定内容 |  |
| DATA2 |  | 0xA5 | 帧头，固定内容 |  |
| DATA3 |  | 0x01 | 设备编号 |  |
| DATA4 |  | 0x0E | 数据长度 |  |
| DATA5 |  | 0xXX | 0x00:正常,其他为故障码（详见乙方故障码对照表） |  |
| DATA6 |  | 0x00 | 预留数据位，置0 |  |
| DATA7 |  | 0xXX | 脚蹬位移变化值； int型[-18000,18000]，高位在前，低位在后； 左脚向前负，右脚向前正 |  |
| DATA8 |  | 0xXX |  |  |
| DATA9 |  | 0xXX |  |  |
| DATA10 |  | 0xXX |  |  |
| DATA11 |  | 0x00 | 预留数据位，置0 |  |
| DATA12 |  | 0x00 | 预留数据位，置0 |  |
| DATA13 |  | 0x00 | 预留数据位，置0 |  |
| DATA14 |  | 0x00 | 预留数据位，置0 |  |
| DATA15 |  | 0x00 | 预留数据位，置0 |  |
| DATA16 |  | 0x00 | 预留数据位，置0 |  |
| DATA17 |  | 0x00 | 预留数据位，置0 |  |
| DATA18 |  | 0x00 | 预留数据位，置0 |  |
| DATA19 |  | 和校验 | 校验和SUM[data3:data18] |  |
| 脚蹬操纵负荷系统接收数据格式 |  |  |  |
| 数据位 | 变化值 |  | 注释 |
| DATA0 | 0x5A |  | 帧头，固定内容 |
| DATA1 | 0x5A |  | 帧头，固定内容 |
| DATA2 | 0x5A |  | 帧头，固定内容 |
| DATA3 | 0x01 |  | 设备编号 |
| DATA4 | 0x0E |  | 数据长度 |
| DATA5 | 0xXX |  | 0x00:正常,0xAA:清除故障码（故障复位） |
| DATA6 | 0x00 |  | 预留数据位，置0 |
| DATA7 | 0xXX |  | 0x00:正常,0xAA:操纵负荷复位，并回到中立位（零位） |
| DATA8 | 0x00 |  | 预留数据位，置0 |
| DATA9 | 0x00 |  | 预留数据位，置0 |
| DATA10 | 0x00 |  | 预留数据位，置0 |
| DATA11 | 0x00 |  | 预留数据位，置0 |
| DATA12 | 0x00 |  | 预留数据位，置0 |
| DATA13 | 0x00 |  | 预留数据位，置0 |
| DATA14 | 0x00 |  | 预留数据位，置0 |
| DATA15 | 0x00 |  | 预留数据位，置0 |
| DATA16 | 0x00 |  | 预留数据位，置0 |
| DATA17 | 0x00 |  | 预留数据位，置0 |
| DATA18 | 0x00 |  | 预留数据位，置0 |
| DATA19 | 和校验 |  | 校验和SUM[data3:data18] |

表3调参网口

出厂网络参数（调参网口） 本地地址：192.168.118.50 本地端口：5050 网关：192.168.118.1 子网掩码：255.255.255.0 远端地址：192.168.118.5 本地端口：8080

位移行程、力的斜率/大小、数据通讯网口参数等均通过调参网口在调参窗口完成设置保存